辽阳市中心医院招标公告

一、项目名称：辽阳中心医院九中校区停车场收费管理系统

项目

二、招标方式：竞争性谈判

三、预算价格：88000.00元

最高限价：88000.00元

四、采购需求：

卡口摄像与道闸一体机

技术要求：

- ▲卡口摄像与道闸一体机所配遥控器发出执行输出控制信号的响应时间＜1S；

- 需采用工业级设计将摄像机、补光灯、道闸、LED及控制模块于一体，高度集成化；

- 触发抓拍：要求有3 种模式，分别为视频触发和车检触发及混合触发。

- 补光灯控制：补光灯亮度可调节，要求有三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁；机身与摄像头皆配置有补光灯，数量≥15颗；

- ▲摄像像素：高清500万像素

- 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

- ▲卡口摄像与道闸一体机需具有在恶劣天气下获得较佳拍摄图像的采集技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- ▲卡口摄像与道闸一体机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- ▲卡口摄像与道闸一体机需采用基于视频流的车牌识别方法识别车牌技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 支持根据环境亮度自动调节参数、智能降噪、夜间增强技术；

- 支持自动补光同步、延时技术；支持连续抓拍技术，提高抓拍率；

- 支持本地U盘、TF卡存储图片；

- 物理防砸：闸杆上配带有橡胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失；

- 3D车检防砸：闸杆在下落过程中若接收到3D车检输入触发信号则立即抬杠，触发期间不会落杆，待红外线输入恢复后自动落杆。

- 离合功能：在停电或紧急情况下，采用专用工具使离合挂臂与主轴脱离，道闸处于空转分离状态，能手动进行开关闸杆；

- ▲需支持抓取车辆图片并进行车牌号码识别，获取车牌号码信息；需配置≥80*40点阵全彩LED显示屏，可显示相应内容；并配置有开关量信号接入接口，支持RS485、TCP/IP、CAN总线等接口（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 内置控制模块，支持控制闸杆开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能；

- 需通过GB 4943.1-2011、GB 16796-2009、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012、GB/T 4208-2017国家检测标准；温度在-30℃-70℃持续8h后需能正常工作，在温度（40±2）℃、湿度（93±3）%持续48h后需能正常工作，且防水等级≥IPX4（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

技术参数：

- ▲图片分辨率：2560*1944

- CPU：双核≥1.2GHz

- 操作系统：Linux

- 抬/落杠速度：1.5-6S

- 闸杆支持：直杆、长椭圆杆；

- 道闸：2S，圆直杆≤4m

- 闸杆方向：左/右

- 过载保护，过载自动起杆

- 使用次数：≥500万次(循环次数）

- 遥控距离：≥30米

- 通讯接口：RJ45网络口，10/100M

- 最低照度：0.1Lux

- 镜头规格：2.7-13.5mm

- 工作湿度：<95%(无凝结)

- 工作温度：-30℃至+70℃

- 显示区域：≥320*160mm（长*宽）

- LED屏规格：≥80*40点阵、全彩、户外型

- 显示内容：停车时长、收费金额，二维码等，显示内容可定制，并支持语音播报

- 外壳材质：钣金烤漆

车牌识别摄像机辅机

技术要求：

- 车牌识别摄像机需具有良好的防护性及稳定性，需采用摄像机、补光灯、控制模块内置箱体式设计；

- 摄像机镜头配置加热去雾模块，大幅提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

- 支持电动调焦功能；

- 摄像机支持3种触发抓拍模式，分别为车检触发、视频触发及混合触发；

- 补光灯支持3种工作模式，分别智能模式、常亮模式及抓拍闪烁；

- 支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

- 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

- 车牌识别摄像机需具有在恶劣天气下获得较佳拍摄图像的采集技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 车牌识别摄像机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 车牌识别摄像机需采用基于视频流的车牌识别方法识别车牌技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 车牌识别摄像机需支持识别车牌号码信息，抓拍图片分辨率≥1920*1080像素；并配置有开关量信号接入接口、以太网接口；工作功率≤40W（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

- 支持网络故障时的本地储存功能；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

- 内置控制模块，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能；

- 车牌识别摄像机需适合户外使用，防水等级≥IPX4，并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）。

技术参数：

- 图片分辨率：1920*1080

- CPU：双核≥1.2GHz

- 操作系统：Linux

- 通讯接口：RJ45网络口，10/100M

- 最低照度：0.1Lux

- 镜头规格：2.7-13.5mm

- 工作湿度：<95%(无凝结)

- 工作温度：-30℃至+70℃

- 外壳材质：钣金烤漆

3D数字车检器

技术要求：

- 采用高度集成射频芯片 SoC方案，体积小、成本低、全天时全天候工作，不受光照、灰尘、雨雪等外界环境的影响、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠。

- 本雷达工作频率为 79GHz，采用线性调频连续波形，可用带宽高达 4GHz， 距离分辨率可达 4cm，测距精度优于2cm；

- 毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；

- 信号处理和控制单元采用 DSP +ARM 双核心架构。

- 通过软硬件联合优化设计，能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、 “砸人”、“不落杆”等现象。

- LED 指示灯：雷达正面有两个 LED 指示灯，红色为电源灯，接通电源后保持常亮；绿色为状态灯，在区域内检测到目标后绿灯亮， 目标消失后绿灯熄灭；

- 探测区域配置：雷达的默认感应区域为正前向 3 米，可以通过手机 app 或电脑调试软件设置不同的检测区域；

- 配置参数保存：能够自动保存探测区域等配置，断电重启后使用最近保存的配置参数；

- 固件升级：免拆装，通过 485/蓝牙接口在线升级固件，升级完成后重启雷达后生效；

技术参数：

| 系统属性 | 工作电压 | 10-16V (典型值 12V/1A) | 防水等级 | IP66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作温度 | -40℃~85℃ | 通信接口 | RS485；蓝牙 |
|  | 平均功耗 | < 2.5W | 外壳尺寸 | 107.9*73.6*17.2mm |
| 检测范围 | 出厂横向宽度 | 默认±0.5 米，可根据实际情况在±1.5 米内自定义设置。 | 出厂纵向长度 | 1-6m 可配置，默认3m |
| 升级调试 | 在线调试 | 485；蓝牙通信调试 | 在线升级 | 485；蓝牙通信调试 |
| 适用类型 | 直杆，折臂杆。 |  |  |  |

车辆检测器

技术要求：

- 用于检测车辆等金属物和涉及到检测车辆存在的场合，如用于检测在停车场出入口的摄像机抓拍区域的车辆信息，促使地感线圈触发摄像机进行拍照。

技术参数：

| 工作电压 | AC220V±15% /50HZ | 功率 | <5W |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应时间 | 10ms | 继电器输出 | 240V/5 A AC |
| 频率范围 | 4级可调：低频/中低频/中高频/高频 | 灵敏度 | 4级可调：高/中高/中低/低 |
| 连接类型 | 11针插脚，DIN导轨 |  |  |
| 探测环电感量 | 50-1000 uH，（推荐100～300 uH） | 探测环引线 | ≤10米，总电阻小于10Ω，每米至少双绞20次 |
| 工作温度 | -30~+70℃ | 相对湿度 | <95% 无冷凝 |
| 防护等级 | IP50 |  |  |

服务器

功能要求：

- 内置停车场免取卡管理系统软件；软件支持远程自动升级。

- ▲服务器需支持数据存储、网络通信功能，工作功率≤15W；并具有开关量信号输入接口、以太网通信接口（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）；

- 设备通过GB 4943.1-2011、GB 16796-2009、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012检验要求；并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常。

技术要求：

- CPU：64位1.2GHz四核

- 硬盘：≥32GB

- 接口：10M/100M自适应的RJ45 以太网接口，支持PoE以太网供电

- 工作温度：-30℃至+70℃

- 工作湿度：<95%(无凝结)

- 防护等级：IP50

停车场收费管理系统软件

停车场收费管理平台

| 主要功能 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 模块化设计 | 平台需采用模块化设计，可根据应用场景进行灵活配置，能够接入桌面软件系统、微信公众号、APP软件等软件模块。 |
| 平台设计原则 | 需通过兼容性测试、易用性测试、可移植性测试，便于车场使用方使用。 |
| ▲首页数据分析 | 平台首页需能展示当前车场核心数据，至少包括以下内容： - 车场总览信息； - 昨日收入金额、昨日出场流量、本月累计收入金额、昨日异常车辆等； - 进车、出车、收入的近7天、近30天、近1年的数据线状图等； - 近7天峰值点的最高收入、最高出车、最高入车数据等； - 24小时技术支持热线电话； 提供以上5项功能系统软件截图作为佐证材料。 |
| 用户权限管理 | - 需支持对平台操作用户进行角色、组织、访问车场权限等进行配置； - 需支持用户基本信息的编辑，包括用户姓名、手机号码、工作邮箱、备注信息等； |
| ▲系统管理功能 | - 需支持对车场基础信息进行配置，包括车场ID、名称、总车位数、剩余车位数等信息进行编辑； - 需支持将一个车场划分为多个区域，分别进行配置； - 需支持对车场通道进行新增、查询、编辑，包括车道名称、车道类型、通行控制、车道关联设备、车道进出前后区域等； - 需支持对车场出入口所有硬件设备进行配置，包括设备名称、设备类型、设备IP地址、设备关联通道等； - 需支持对车场出入口所有软硬件功能进行配置，包括基本参数配置、后台功能配置、岗亭配置、缴费机配置、液晶屏幕配置等等； - 需支持车场告警信息提示功能，告警信息包括：车场名称、车场ID、告警时间、告警通道名称、设备IP地址、设备名称、故障类型、设备状态等； - 需支持设备状态查询功能，可查询各个设备的运行状态、运行软件版本、检测时间等； - 需支持日志查询功能，可查询车场各个用户操作日志、进出车辆日志等； 提供以上8项功能系统软件截图作为佐证材料。 |
| 内部车辆管理及计费功能 | - 管理车场内部车辆，支持新增，修改，删除，充值、退款、注销/恢复等功能； - 支持月租车、充值车、计次车； - 支持一位多车，超过车位按临时车计费； - 支持给不同车型(小型车，大型车)以及多种车牌类型(临时车，月租车等)的车辆配置对应的收费规则； - 支持按时间段、区域、自然日、车辆类型配置不同计费规则； - 支持按中国工作日跟周末设置，也可单独点击设置某天为工作日、节假日或特殊日； |
| ▲财务数据管理 | - 平台需支持EXCEL格式文档导入数据； - 平台需支持各类信息、数据报表查询、查看，至少包括：车场经营日报表、车场经营月报表、资金收支报表、车流统计报表、现金清钞报表、临停收费明细报表、内部车辆充值报表、找零明细报表、车次计费明细报表、车辆进出明细报表、在场车辆明细报表、车辆修改记录报表、车辆抵扣明细报表、商家抵用券报表、临停退款明细报表等等。 提供以上2项功能系统软件截图作为佐证材料。 |
| 断网管理功能 | 本地服务器故障或外网断开时，需支持断网本地存储和线上缴费。 - 断网后白名单车辆出入口可自动识别放行； - 入口离线放行：通过移动岗亭识别车牌后存储车辆数据，管理人员可遥控器抬杆放行入场； - 断网后可使用移动设备、通过4G/5G网络在出口收费，即微信公众号电子支付可正常运行； - 断网后出口处可在确认缴费结果后人工遥控器放行； |
| 电子抵用券功能 | - 系统支持对抵用券的使用情况进行综合管理： - 需支持抵用券新增、查询功能，可设置抵用券的名称、类型、抵扣金额、有效期、可抵用次数、充值方式、是否与其他抵扣共用等； - 需支持综合控制抵用券的发放数量，可进行封顶设置、审核发券权限设置、抵用券还黑名单设置等； - 需支持EXCEL表格批量导入商家信息，可直接设定商家账号名称、密码、权限等； - 需支持批量发券、定期批量发券、发券审核等功能，并可对商家发放权限进行开关； - 需支持新增、查询商家操作人员账号、权限，可编辑操作人员名称、角色、权限等； |
| 节假日配置功能 | - 需支持根据条件查看指定车牌类型的节假日配置； - 需支持配置指定某天采用某条计费规则； - 需支持新增、编辑、删除指定车牌类型的星期规格； |
| 访客预约功能 | - 需支持预约车管理，可实现新增、配置、查询、导出功能， - 需支持编辑预约车辆信息，包括车牌号码、预约时间、预约类型、预约限制等； - 需支持访客授权功能，可实现访客信息查询、导出功能； 需支持查询访客信息，包括访客归属、车牌号码、可停放时间、付费授权信息、访客二维码信息等； |
| 电子发票功能 | - 需支持停车场电子发票开通功能，可根据条件查询发票数据、并支持开通自动开票功能； 需支持发票信息管理功能，可添加发票抬头、新建收费信息；并支持发票数据搜索、导出功能 |
| 结算端口 | 需支持多种缴费模式，如手机自助缴费、抵用券缴费等； |
| 数据下载功能 | 需支持停车场数据预约、下载功能，包括车辆进出明细、车次计费明细、车辆抵扣明细、临停收费明细等； |
| 售后服务功能 | - 需设置有售后400服务热线、售后保修模块、投诉模块，保证车场使用方能够及时联系厂家售后人员，并可查询车场已开通服务； 需支持查看售后保修工单进度、反馈进度。 |

停车场云管理APP

停车场云管理APP支持停车场管理方移动、便捷管理需求，提供停车场管理服务。

软件功能：

| 主要功能 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 首页信息展示 | 支持现场当前停车场整体运营情况，至少包括当日临停金额、当日出入车数量、昨日收入、昨日车流量、本月累计收入、收入/车流曲线图等信息； |
| 车场管理模块 | 支持远程放行、电子抵扣券、访客授权、内部车管理、电子发票、车位管理、出入场提醒、维修工单、特殊车辆管理功能； |
| 车场报表模块 | 支持显示结算中心统计数据、营业日报、营业月报、缴费记录、在场车记录、出入车记录、退款管理记录； |
| 服务中心模块 | 支持查看车场已开通服务列表、发票使用情况、费用明细等信息，并支持电话保修、维修工单提报、投诉功能等；工单信息可自动更新服务进度信息； |
| 用户管理模块 | 支持用户管理、用户权限设置、APP更新设置功能，并支持24小时技术服务热线救助； |
| ▲（提供以上功能软件截图及软件著作权登记证书并加盖软件开发商公章作为佐证材料） |  |

五、质量及验收标准：符合国家相关标准、规范要求

六、施工期：16日

质保期：一年

七、投标人的资格要求： 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

八、报名时间：自本公告发布之日起3个工作日止

九、报名地点：辽阳市中心医院信息部

十、报名需持有的证件和资料：

（1）企业营业执照（三证合一）

（2）企业法人身份证正反面复印件

（3）企业法人授权书（内容含：授权项目、被授权人姓名、身份证号、地址、电话、日期等）、被授权人身份证正反面复印件

（4）招标当日带报价单

（5）无不良信用记录证明材料

注：以上材料均需提供加盖公章留存复印件。

十一、报名时需勘探现场

十二、报价中包括材料费、人工费、安装费、机械费、运费、税费、产渣清运等一切发生费用。

十三、开标时间、地点

开标地点：院部5楼会议室

十四、采购单位联系方式（技术问题咨询相关业务科室）

- 招标采购办  联系人：石科长  电话：0419-3226986

- 业务科室    联系人：冯部长  电话：0419-3853599

辽阳市中心医院

2024年3月6日